PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT			Budynek przedszkolny.

TEMAT		Projekt wymiany opraw oświetleniowych i instalacji fotowoltanicznej.

BRANŻA 		Elektryczna

LOKALIZACJA 		ul. Strzelecka 1, Dziewkowice

Obręb Dziewkowice, jedn. ew. 166105_5

Dz. nr 273

INWESTOR		Gminny Zarząd Obsługi Jednostek

ul. Wałowa 1

47-100 Strzelce Opolskie

| Projektował : | mgr inż. Waldemar Wenszka | nr upr. OPL / 0599 / PWOE / 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdził : | mgr inż. Andrzej Klimowicz | nr upr. OPL / 0700 / PWOE / 11 |  |

EGZEMPLARZ  NR  ………

- ……………………….. -

MULTI – elektro

- PROJEKTY  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH

- WYKONAWSTWO  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH

- ŚWIADECTWA  CHARAKTERYSTYKI  ENERGETYCZNEJ

- POMIARY TERMOWIZYJNE

MULTI – elektro

Waldemar Wenszka

ul. Przyjaciół 3,

47-214 Mechnica (PL)

E-mail:       w.wenszka@poczta.fm

Kom.  00 48 602 174 340

SPIS TREŚCI

1. Opis techniczny.

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Zakres opracowania

1.3. Inwestor

1.4. Lokalizacja obiektu

1.5. Oświetlenie elektryczne

1.6. Instalacja fotowoltaniczna

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3. Oświadczenie projektanta.

Załączniki :

- Zaświadczenia o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

- Obliczenia natężenia oświetlenia

- Zestawienie opraw oświetleniowych

- Wytyczne do wykonania instalacji fotowoltanicznej

l.  OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie TDM PROJEKT Marcin Gasz,

- dokumentacja techniczna projektowanego budynku jednorodzinnego

- obowiązujące przepisy i normy:

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.OO. 106.1126)

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadał budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r ) z późniejszymi zmianami .

  - Przepisy  Budowy  Urządzeń  Elektroenergetycznych  -  nieobligatoryjne nowelizowane w 1997 r.

  - pakiet norm PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych".

1.2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany wymiany opraw oświetleniowych w budynku przedszkolnym zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego oraz wytyczne do wpięcia instalacji fotowoltanicznej do instalacji elektrycznej budynku.

1.3. Inwestor

Inwestorem jest:

Gminny Zarząd Obsługi Jednostek

ul. Wałowa 1

47-100 Strzelce Opolskie

1.4. Lokalizacja obiektu

ul. Strzelecka 1, Dziewkowice

Obręb Dziewkowice, jedn. ew. 166105_5

Dz. nr 273

1.5. Oświetlenie elektryczne

W projektowanym obiekcie zainstalowane są żarowe, halogenowe jak i świetlówkowe źródła światła. Audytor wykazał konieczność wymiany tych opraw w celu organiczenia energochłonności budynku. Wymianie mają podlegać wszystkie oprawy z wyłączeniem opraw ewakuacyjnych, gdyż były one niedawno wymieniane. Dobór opraw przyjęto na bazie opraw Beghelli. Wartości zabezpieczeń obwodów oświetleniowych pozostają bez zmian. Po wykonaniu prac wykonać niezbędne pomiary elektryczne.

1.6. Instalacja fotowoltaniczna

Wytyczne do wykonania instalacji fotowoltanicznej zawarto w załączniku nr 4. Jako miejsce wpięcia dobrać tablicę bezpiecznikową jak w załączniku nr 4.  Po zakończeniu prac instalacyjnych należy wykonać następujące pomiary (w zakresie wykonanej instalacji elektrycznej):

- pomiar impedancji pętli zwarcia

- pomiar rezystancji izolacji

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych.

- pomiar rezystancji uziemienia

Protokoły badań i pomiarów oraz atesty i świadectwa należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego.

2. INFORMACJA    DOTYCZĄCA    BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2.1. Zakres robót.

W zakres robót wchodzi wykonanie:

- wymiana opraw oświetleniowych zgodnie z zakresem projektu

- zabudowanie zabezpieczenia do instalacji PV.

2.2. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- istniejąca instalacja elektryczna

2.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- ryzyko upadku z wysokości podczas prac demontażowych i montażowych wewnątrz i na zewnątrz budynku.

- ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas prac elektroinstalacyjnych.

2.4. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami wyszczególnionymi w punktach 2.2 i 2.3 oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych robót włącznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

2.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

- zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

- należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz dopilnować, aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

- zaleca się prowadzenie prac na wysokości przy pomocy drabin bądź rusztowań.

- prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać należy przy wyłączonym napięciu oraz zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym załączeniem zasilania.

Zobowiązuje się wykonawcę do ścisłego przestrzegania norm, rozporządzeń oraz przepisów BHP dotyczących wszystkich przewidzianych projektem rozwiązań jak również stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty. Do odbioru należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów.

3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlano-wykonawczy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

UWAGI:

Wszelkie odstępstwa od niniejszego projektu po uzgodnieniu z Inwestorem muszą być zaakceptowane przez autora tego projektu.

Oprawy oświetlenia i gniazda wtykowe, należy instalować zgodnie z załączonymi schematami instalacji. O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robót należy poinformować nadzór i inwestora.

Projekt został wykonany zgodnie z aktualną wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

…………………………………

Załącznik 1:

Załącznik 2:

Załącznik 3:

Załącznik 4: